Technische Fiche Kleine Zaal                                                         (versie: 20/01/2022)

Adres:
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

Navigatieadres:

Minrebroederstraat 1, Utrecht

(dan nog 50m rechtdoor rijden)

Contact:

Coördinator techniek: Gibson Houwer

techniek@theaterkikker.nl  
Hoofd techniek: Orit Freedman

orit.freedman@theaterkikker.nl 
Tel. techniek: 030 – 7210756

Tel.  algemeen: 030 – 2319666

Bereikbaarheid, Laden en Lossen

Theater Kikker bevind zich midden in de historische binnenstad van Utrecht, houdt daarom rekening met de onderstaande zaken. Wij doen ons best om zo veel mogelijk obstakels te ondervangen en op te lossen.

Route en parkeren:

In verband met veel éénrichtingsverkeer en een milieuzone in Utrecht centrum,

is het handig om even te kijken op deze pagina.

Voetgangersgebied, Aslast- en lengtebeperking:

Voor het binnenrijden van het voetgangersgebied buiten de venstertijden hebben wij een ontheffing.

Meer informatie vind je hier.

Voor overschrijding van de maximale aslast van 2,0t voor de deur hebben wij een ontheffing.

Voor overschrijding van de maximale lengte van 9,00m moet de chauffeur zelf een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie vind je hier.

Afmetingen en inrichting

Afmetingen:
Met afstopping: 7,00m x 8,50m (bxd).
Zonder afstopping: 7,50m x 9,00m (bxd).
Met ingeschoven tribune: 13,60m / 14,10m (d).

Hoogte: +/- 3,90m tot grid, laagste punt 3,75m.

Doorgang:
Deuren: laad- en losdeuren: 1,52m x 2,08m (bxh).
Kleinste doorgang naar kleedkamers: 0,83m x 2,05m (bxh).

Vloer:
Houten zwevende vloer: 7,50m x 9,00m (bxd).
Balletvloer (zwart, wit, grijs): 7,00m x 8,50m (bxd).

Afstopping:
Achter- en zijdoek: zwart, middels gordijnrails.
Horizon: filled cloth, 7,10m x 3,40m (bxh).

Elektra:

1x 63A CEE-Form (63A afgezekerd) voor dimmers van de zaal.

3x 32A CEE-form (32A afgezekerd) voor dimmers van de zaal.
Alle wandcontactdozen en dimmer-aansluitingen zijn voorzien van schuko-aansluitingen.

Licht

Armaturen:
18x 	ETC S4 LED series 2 - Lustr met de volgende lenshuizen:

10x 	profiel 25°/50°.

8x 	profiel 70°(te gebruiken als PC)

8x 	1kW ADB F101 Fresnel met barndoors
8x 	1kW ADB C103 Pebble Convex met barndoors
16x 	1kW PAR 64

Dimmers / vaste spanning:
36x 	ADB 2kw (middels hardpatch)

40x	viervoudige contactdoos verdeeld over het grid. Steeds zijn de bovenste twee vaste spanning, en de onderste twee patchbaar naar de dimmers.

Aansturing:

Lichtcomputer: ETC ION + Faderwing.

Indien het gezelschap eigen lichtaansturing meeneemt, is de situatie als volgt: het kleuren van de lampen wordt gedaan door onze lichttafel. De gasttechnicus werkt met een enkele dimmerkanaal per lamp (zoals bij een conventionele lamp). Op de huislijn is DMX adres 175 t/m 512 beschikbaar voor eigen licht. Ook is er een vrije tweede lijn beschikbaar.

Overig:

Hazer: Martin K1.

Rookmachine: Rosco Vapour.

Losse dimmer: TTL Dimblock (32A, 12 kanaals).

Geluid
mengtafel: Soundcraft EPM6 (6/2/2), Allen & Heath WZ (14/4/2).

Luidsprekers:

Main:

2x 	Martin Audio XD12 	(12″+1″ top)

2x	Martin Audio SX118 	(18″ sub)

Monitors:

2x 	Martin Audio F8+ 	(8″+1″ wedge)

Versterkers / processor:
1x 	Xilica Neutrino + remote middels tablet.

1x	Martin Audio iK42 	(4x 1500w)
1x	Powersoft M50Q 	(4x 750w)

Microfoons:

5x 	Shure sm58
3x 	Shure sm57
1x 	Shure beta87c (cond.)
1x 	Sennheiser e602
2x 	Sennheiser e604
2x 	Neumann KM184 (cond.)
2x 	Audio Technica ATM450 (cond.)
1x 	Octava mk012 (cond.)
4x 	BSS AR-133 (actieve DI)
4x 	Radial ProD2 (passieve stereo DI)

2x	Sennheiser EW300 G3 (handheld of beltpack)

Infrastructuur:

Toneel Links: 	8x XLR send, 4x XLR return.
Toneel Rechts: 	8x XLR send, 2x XLR return.

Projectie

Projector: Panasonic PT-EZ590EJ (5500 ansi-lumen, WUXGA/Full HD).
Scherm: Horizon of Stumpfl Monoblox32 opzichtscherm (3,92m x 2,30m).

Overig

Podiumdelen: 12x 	2,00 x 1,00m.

2x 	2,00 x 0,50m.

2x 	1,00 x 1,00m (driehoek).

Pootjes 20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm.

Ballettoren:	6x met buizen op 60, 120 en 180 cm.

Piano:		Yamaha P116 upright, zwart (op aanvraag).